# 漯河市新旺化工有限公司

# 土壤和地下水自行监测方案

# 建设单位：漯河市新旺化工有限公司

# 编制单位：漯河市新旺化工有限公司

编制日期：2024年06月

为及时掌握本单位污染物对周边土壤、地下水环境质量的影响，依据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》(HJ1209-2021)的要求，本次土壤和地下水自行监测方案参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 (试行)(GB36600-2018)筛选值和《地下水质量标准》 (GB/T14848 -2017)。

企业基本情况

漯河市新旺化工有限公司（以下简称新旺化工）是河南省的重点骨干企业和河南省支柱产业重点企业，位于漯河市漯西工业集聚区。新旺化工产品有精细化工、农药，一期工程于2014年5月投入试生产，实现销售收入1.7亿元，利润1700万元，现有总资产1.7亿元。截至目前主要产品及产能分别为：年产12000吨三氯化磷、8000吨亚磷酸三甲酯、8000吨亚磷酸三乙酯、12000吨敌敌畏、12000吨三氯乙醛、5000吨敌百虫、500吨有机硅保护剂、3000吨成核剂项目。

漯河市新旺化工有限公司位于漯西工业集聚区内，该工业园区产业定位“建成以盐化工为主，辅以精细化工和机械加工制造业的产业集聚中心”，形成以氯碱为龙头，氯碱深加工、副产品综合利用并存的盐化工产业格局，使其成为资源合理配置、企业间相互关联的资源型优势产业。本项目为农药生产项目，符合集聚区的产业定位，不属于该集聚区禁止、限制发展的行业；且项目用地性质属于三类工业用地，符合集聚区规划要求，同时也符合郾城区城市发展规划的要求。

自行监测方案

## 1、重点区域及设施识别

重点区域识别工作主要分4个部分，分别为：资料搜集、现场踏勘、重点区域及设施识别。

### 1.1 资料收集

搜集的资料主要包括5个部分内容：企业基本信息、企业内各区域及设 施信息、迁移途径信息、敏感受体信息、地块已有的环境调查与监测信息等。

### 1.2 场地踏勘

在了解企业生产工艺、各区域功能及设施布局的前提下开展踏勘工作， 踏勘范围以新旺化工企业内部为主。对照企业平面布置图，勘察地块上所

有区域及设施的分布情况，了解其内部构造、工艺流程及主要功能。观察 各区域或设施周边是否存在发生污染的可能性。

现状踏勘的主要区域有：

涉及有毒有害物质的生产区域或生产设施；

涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的贮存或堆放区域；

涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的转运、传送或装卸区域；

贮存或运输有毒有害物质的各类罐槽或管线；

三废（废气、废水、固体废物）处理处置或排放区域其他涉及有毒有有害物质的设施。

### 1.3 重点区域及设施识别

根据各区域及设施信息、特征污染物类型、污染物进入土壤和地下水的途径等，识别企业内部存在土壤及地下水污染隐患的区域及设施， 作为重点区域及设施在企业平面布置图中标记。

该场地重点区域及土壤污染可能性分析见表1。

表 1  重点区域及土壤污染性可能分析一览表

| 监测区域 | 功能区 | 主要生产设备 | 涉及有毒有害物质 原辅材料、产品 | 涉及有毒有害物质清单 | 可能的迁 移途径 | 土壤污染可能 性 | 区域 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亚磷酸三甲酯生产区 | 生产区 | 各类合成反应釜、各类蒸 馏塔、各类储罐、各类回 收塔等 | 甲醇、液碱、硫酸、乙 醇、三氯化磷、三氯氧 磷、氯甲烷等 | 废气、废水、固废 | 无组织逸散、降尘 | 较大 | 一般 |
| 亚磷酸三乙酯生产区 |  |  |  |  |  | 较大 | 一般 |
| 敌敌畏生产区 |  |  |  |  |  | 较大 | 一般 |
| 成核剂生产区 |  |  |  |  |  | 较大 | 一般 |
| 三氯乙醛生产区 |  |  |  |  |  | 较大 | 一般 |
| 储罐区 | 物料储存区 | 各类储罐 |  | / |  | 较大 | 一般 |
| 液氯库区 |  |  |  | / |  | 较大 | 一般 |

## 2、监测点位布设

2.1 土壤

根据场地实际情况，此次土壤监测点位8个（2个背景点位，6个监控点位）。今年土壤采样坑与2023年不重复，重点监测单元没变，但每个监测单元的采样点位和去年相比，整体略微偏移。

土壤监测项目确定为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控  标准》（GB36600-2018）基本项目45项， α-六六六、 β-六六六、 γ- 六六六、六氯苯、灭蚁灵、 α-氯丹、 γ-氯丹、七氯、顺氯丹、反氯丹、敌敌畏、乐果、P,P-滴滴涕、滴滴涕、P,P-滴滴伊、*阿特拉津。

2.2 地下水

地下水监测共计3个点位。

本项目地下水监测因子为色（度），嗅和味，浑浊度，肉眼可见物 , pH，总硬度，溶解性固体，硫酸盐，氯化物，铁，锰，铜，锌，铝，挥发性酚类，阴离子表面活性剂，耗氧量，氨氮，硫化物，钠，总大肠菌群，亚硝酸盐，硝酸盐，氰化物，氟化物，碘化物，汞，砷，硒，镉 ,六价铬，铅，三氯甲烷，四氯化碳，苯，甲苯，总α放射性，总β放 射性，合计39项。

具体监测点位示意图见图1:

2.3 背景点布置要求

在企业内远离各重点区域及设施处布设背景监测点，根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》 (HJ1209-2021)的要求，至少1个土壤背景监测点。

背景点的设置要求：土壤背景监测点应与重点区域的主导风向的上风 一致。

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ 1209-2021）《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014）以及《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）中背景监测点要求，并结合前期场地调查结果，确定本次场地背景监测点。

2.3.1 土壤监测点位布置

点位布设过程中考虑到企业监测成本和现场实际情况，对部分生产单元的监测点位进行了合并。

背景监测点应设置在所有重点区域的上风向，以提供不受企业生 产过程影响且可以代表土壤质量的样品；土壤监测点位尽量靠近生产单元，应处于所有重点区域的下风向，如附近地面已全部硬化，监测点位可适当调整移动，但不得跨越其他生产单元。

采样点应在不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的  情况下尽可能接近污染源对于每个土壤监测点位，土壤监测应以监测 区域内表层土壤（0～0.5m 处）为重点采样层，开展采样工作。

2.3.2 地下水监测点位布置

根据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南》（HJ 1209-

2021），地下水监测点要求如下：

点位数量：每个重点区域或设施周边应布设至少 1 个地下水监测 点，具体数量应根据待监测区域大小及污染物扩散途径等实际情况进  行适当调整。

点位位置：地下水监测井应布设在污染物迁移的下游方向。

采样深度：监测井在垂直方向的深度应根据污染物性质、含水层 厚度以及地层情况确定。

污染物性质：当重点区域或设施的特征污染物为低密度污染物时， 监测井进水口应穿过潜水面以保证能够采集到含水层顶部水样。当重点区域或设施的特征污染物为高密度污染物时，监测井进水口应设在隔水层之上，含水层的底部或者附近。如果低密度和高密度污染物同时存在，则设置监测井时应考虑在不同深度采样的需求。

含水层厚度：根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》

（HJ 1209-2021），要求对于厚度小于 6m 的含水层，可不分层采样；对于厚度大于 6m 的含水层，原则上应分上中下三层进行采样。

地层情况：地下水监测以调查第一含水层（潜水）为主。但在重点区域或设施识别过程中认为有可能对多个含水层产生污染的情况下, 应对所有可能受到污染的含水层进行监测。有可能对多个含水层产生污染的情况常见于但不仅限于：第一含水层与下部含水层之间的隔水层厚度较薄或已被穿透。有埋藏深度达到了下部含水层的地下罐槽 、管线等设施。第一含水层与下部含水层之间的隔水层不连续。

地下水监测井的深度还应充分考虑季节性的水位波动设置。企业 或邻近区域内现有的地下水监测井，如果符合本指南要求，可以作为  地下水监测点。

漯河市新旺化工有限公司土壤及地下水的各监测点采样数量、采 样深度及监测项目详见表2、3。

2.3.3 检测频次

土壤及地下水的检测项目每年检测一次，委托有资质的第三方检测机构对其检测。

- 2.3.4 质量保证与质量控制

2.3.4.1 仪器：所有仪器经计量部门定期校验，保证仪器性能稳定，处于良好的工作状态。

2.3.4.2 记录与分析结果：所有记录与分析结果均经过三级审核。

2.3.4.3 检测分析方法采用国家颁布标准分析方法，检测人员经考核并持证上岗，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内。

2.3.4.4 严格审核第三方检测机构的检测资质，确保提供的检测结果真实、有效。

表 2 土壤监测点采样数量及监测项目

| 采样点编号 | 环境 介质 | 监测项目 | 采样深度 （m） | 样品数量 （组） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土壤样品 | 土壤样品 |
| 亚磷酸三甲酯生 产区 | 土壤 | 《土壤环境质量建设用地土壤污 染风险管控标准》（GB36600- 2018）基本项目45项，α-六六六 、β-六六六、γ-六六六、六氯苯、灭蚁灵、α-氯丹、γ-氯丹、七氯、顺氯丹、反氯丹、敌敌畏、乐果、 P,P-滴滴涕、滴滴涕、P,P-滴滴伊、*阿特拉津 | 0-0.5m | 1 |
| 亚磷酸三乙酯生 产区 | 土壤 |  | 0-0.5m | 1 |
| 敌敌畏生产区 | 土壤 |  | 0-0.5m | 1 |
| 三氯乙醛生产区 | 土壤 |  | 0-0.5m | 1 |
| 储罐区 | 土壤 |  | 0-0.5m | 1 |
| 液氯库区 | 土壤 |  | 0-0.5m | 1 |
| 厂外参照点1 | 土壤 |  | 0-0.5m | 1 |
| 厂外参照点2 | 土壤 |  | 0-0.5m | 1 |

表 3  地下水监测点采样数量及监测项目

| 采样点编号 | 环境介质 | 监测项目 | 样品数量 （组） |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区东侧 | 地下水 | 《地下水质量标准》GB/T 14848- 2017基本项39项 | 1组 |

## 3.4 监测因子分析方法

土壤和地下水监测因子的监测项目分析方法一览表，见表4、5。

表 4  土壤监测分析方法及仪器一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 仪器型号及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 土壤和沉积物汞、砷、硒、 铋、锑的测定微波消解/原子荧光法HJ680-2013 | 原子荧光光度计 /PF32/ZJ-005 | 0.01mg/kg |
| 2 | 镉 | 土壤质量铅、镉的测定石墨 炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 岛津原子吸收分光 光度计/AA-6880 /ZJ-078 | 0.01mg/kg |
| 3 | 六价铬 | 土壤和沉积物六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ1082-2019 | 原子吸收分光光度 计/TAS-990F/ZJ-004 | 0.5mg/kg |
| 4 | 铜 | 土壤质量总铬的测定火焰原子吸收分光光度法HJ491-2009 | 原子吸收分光光度 计/TAS-990F/ZJ- 004 | 1mg/kg |
| 5 | 铅 | 土壤质量铅、镉的测定石墨 炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 | 岛津原子吸收分光 光度计/AA-6880 /ZJ-078 | 0.1mg/kg |
| 6 | 汞 | 土壤和沉积物汞、砷、硒、 铋、锑的测定微波消解/原子 荧光法HJ680-2013 | 原子荧光光度计 /PF32/ZJ-005 | 0.002mg/kg |
| 7 | 镍 | 土壤质量总铬的测定火焰原 子吸收分光光度法 HJ491-2009 | 原子吸收分光光度 计/TAS-990F/ZJ- 004 | 3mg/kg |
| 8 | 四氯化碳 |  |  | 1.3μg/kg |
| 9 | 氯仿 |  |  | 1.1μg/kg |
| 10 | 氯甲烷 |  |  | 1.0μg/kg |
| 11 | 1, 1-二氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3μg/kg |

| 13 | 1, 1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物 的测定吹扫捕集/气相色谱- 质谱法HJ605-2011 | 岛津气相色谱质谱 联用仪/GCMS- QP2010 SE/ZJ-077 | 0.3μg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙 烯 |  |  | 1.3μg/kg |
| 15 | 反-1,2-二氯乙 烯 |  |  | 1.4μg/kg |
| 16 | 二氯甲烷 |  |  | 1.5μg/kg |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1μg/kg |
| 18 | 1, 1, 1,2-四氯乙 烷 |  |  | 1.2μg/kg |
| 19 | 1, 1,2,2-四氯乙 烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物 的测定吹扫捕集/气相色谱- 质谱法HJ605-2011 | 岛津气相色谱质谱联用仪/GCMS - QP2010 SE/ZJ- 077 | 1.2μg/kg |
| 20 | 四氯乙烯 |  |  | 1.4μg/kg |
| 21 | 1, 1, 1-三氯乙烷 |  |  | 1.3μg/kg |
| 22 | 1, 1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
| 23 | 三氯乙烯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 0.3μg/kg |
| 25 | 氯乙烯 |  |  | 1.0μg/kg |
| 26 | 苯 |  |  | 1.9μg/kg |
| 27 | 氯苯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 28 | 1,2-二氯苯 |  |  | 1.5μg/kg |

| 29 | 1,4-二氯苯 |  |  | 1.5μg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 乙苯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 31 | 苯乙烯 |  |  | 1.1μg/kg |
| 32 | 甲苯 |  |  | 1.3μg/kg |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物 的测定吹扫捕集/气相色谱- 质谱法HJ 605-2011 | 岛津气相色谱质谱 联用仪/GCMS- QP2010 SE/ZJ-077 | 1.2μg/kg |
| 34 | 邻二甲苯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 35 | 硝基苯 | 土壤和沉积物半挥发性有机 物的测定气相色谱-质谱法 HJ834-2017 | 岛津气相色谱质谱 联用仪/GCMS- QP2010 SE/ZJ-077 | 0.09mg/kg |
| 36 | 苯胺 |  |  | 0.08mg/kg |
| 37 | 2-氯酚 |  |  | 0.06mg/kg |
| 38 | 苯并[a]蒽 |  |  | 0. 1mg/kg |
| 39 | 苯并[a]芘 |  |  | 0. 1mg/kg |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 |  |  | 0.2mg/kg |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 |  |  | 0. 1mg/kg |
| 42 | 菌 |  |  | 0. 1mg/kg |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 |  |  | 0. 1mg/kg |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd] 芘 |  |  | 0. 1mg/kg |

| 45 | 萘 |  |  | 0.09mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | α-六六六 | 土壤和沉积物有机氯农药的 测定气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 | 岛津气相色谱质谱 联用仪/GCMS- QP2010 SE/ZJ-077 | 0.07mg/kg |
| 47 | β-六六六 | 土壤和沉积物有机氯农药的测 定气相色谱-质谱法 HJ835-2017 | 岛津气相色谱质谱 联用仪/GCMS- QP2010 SE/ZJ-077 | 0.06mg/kg |
| 48 | γ-六六六 |  |  | 0.06mg/kg |
| 49 | 六氯苯 |  |  | 0.03mg/kg |
| 50 | 灭蚁灵 |  |  | 0.06mg/kg |
| 51 | 硫丹 |  |  | α-硫丹： 0.06mg/kg y-硫丹： 0.09mg/kg |
| 52 | 七氯 |  |  | 0.04mg/kg |
| 53 | 氯丹 |  |  | 顺-氯丹： 0.02mg/kg 反-氯丹： 0.02mg/kg |
| 54 | P,P-滴滴滴 |  |  | 0.08mg/kg |
| 55 | 滴滴涕 |  |  | 0.09mg/kg |
| 56 | P,P-滴滴伊 |  |  | 0.04mg/kg |
| 57 | 敌敌畏 | 土壤和沉积物有机磷类和拟 除虫菊酯类等47种农药的测 定气相色谱-质谱法 HJ1023-2019 | 岛津气相色谱质谱 联用仪/GCMS- QP2010 SE/ZJ-077 | 0.3mg/kg |
| 58 | 乐果 |  |  | 0.6mg/kg |
| 59 | *阿特拉津 | 半挥发性有机物测定气相色 谱质谱法GLLS-3-H009- 2018 | 气相色谱质谱联用 仪 /¦Agilent8890GCSys- 5977BMSD//GLLS- JC-414 | 0.2mg/kg |

表 5  地下水监测分析方法及仪器一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 仪器型号及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色(度) | 水质色度的测定 GB/T11903-1989 | 比色管 | / |
| 2 | 嗅和味 | 文字描述法 | / | / |
| 3 | 浊度 | 水质浊度的测定(目视比浊法) GB/T 13200-1991 | 比色管 | 1度 |
| 4 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法感官 性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 | / | / |
| 5 | pH | 水质pH值的测定电极 法 HJ1147-2020 | pH计PHS- 3C/ZI 100 | / |
| 6 | 总硬度(以 CaCO3 ) 计 ) | 水质钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法GB7477- 1987 | 滴定管 | 5mg/L |
| 7 | 溶解性总固体 | 103-105℃烘干的可滤残渣重 量法 《水和废水监测分析方 法》(第四版增补版)国家环境 保护总局(2002年) | 电子分析天平 /ME204E/02 /ZJ-001 | 4mg/L |
| 8 | 硫酸盐 | 水质硫酸盐的测定铬酸钡分 光光度法HJ/T342-2007 | 分光光度计/T6新 悦/ZJ-002 | 8mg/L |
| 9 | 氯化物 | 水质氯化物的测定硝酸银滴 定法GB 11896-1989 | 滴定管 | 2mg/L |
| 10 | 铁 | 水质铁、锰的测定火焰原子 吸收分光光度法 GB 11911-1989 | 原子吸收分光光度 计/TAS-990F/ZJ- 004 | 0.03mg/L |
| 11 | 锰 | 水质铁、锰的测定火焰原子 吸收分光光度法 GB 11911-1989 | 原子吸收分光光度 计/TAS-990F/ZJ- 004 | 0.01mg/L |
| 12 | 铜 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 原子吸收分光光度 计/TAS-990F /ZJ-004 | 0.05mg/L |
| 13 | 锌 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 原子吸收分光光度 计/TAS-990F /ZJ-004 | 0.05mg/L |
| 14 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法金属 指标GB/T5750.6-2006 | 分光光度计/T6新 悦/ZJ-002 | 0.008mg/L |
| 15 | 挥发性酚类 | 水质挥发酚的测定4-氨基安 替比林分光光度法HJ503- 2009 | 分光光度计/T6新 悦/ZJ-002 | 0.0003 mg/L |

| 16 | 阴离子表面活 性剂 | 水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB7494-1987 | 分光光度计/T6新 悦/ZJ-002 | 0.05mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (1 . 1 酸性 高锰酸钾滴定法) GB/T5750.7-2006 | 滴定管 | 0.05mg/L |
| 18 | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分 光光度法HJ535-2009 | 分光光度计/T6新 悦/ZJ-002 | 0.025mg/L |
| 19 | 硫化物 | 水质硫化物的测定亚甲蓝分 光光度法HJ1226-2021 | 分光光度计/T6新 悦/ZJ-002 | 0.003mg/L |
| 20 | 钠 | 水质钾和钠的测定火焰原子 吸收分光光度法 GB 11904-1989 | 原子吸收分光光度 计/TAS-990F/ZJ- 004 | 0.01mg/L |
| 21 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法微生 物指标(2. 1总大肠菌群多管发 酵法)GB/T 5750.12-2006 | 电热恒温培养箱 DNP-9162/ZJ- 019 | / |
| 22 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法微生 物指标(1. 1菌落总数平皿计数 法)GB/T 5750.12-2006 | 电热恒温培养箱 DNP-9162/ZJ- 019 | / |
| 23 | 亚硝酸盐 | 水质亚硝酸盐氮的测定分光 光度法GB 7493-1987 | 分光光度计/T6新 悦/ZJ-002 | 0.003 mg/L |
| 24 | 硝酸盐 | 水质硝酸盐氮的测定酚二磺 酸分光光度法GB7480- 1987 | 分光光度计/T6 新 悦/ZJ-002 | 0.02mg/L |
| 25 | 氰化物 | 水质氰化物的测定容量法和 分光光度法HJ484-2009 | 分光光度计/T6 新 悦/ZJ-002 | 0.004mg/L |
| 26 | 氟化物 | 水质氟化物的测定离子选择 电极法GB 7484-1987 | 离子计/PXS- 270/ZJ-067 | 0.05mg/L |
| 27 | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法无机 非金属指标GB/T5750.5- 2006 | 分光光度计/T6 新 悦/ZJ-002 | 1μg/L |
| 28 | 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测 定原子荧光法HJ694-2014 | 原子荧光光度 计 /PF32/ZJ- 005 | 0.04μg/L |
| 29 | 砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测 定原子荧光法HJ694-2014 | 原子荧光光度 计 /PF32/ZJ- 005 | 0.0003mg/L |
| 30 | 硒 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测 定原子荧光法HJ694-2014 | 原子荧光光度 计 /PF32/ZJ- 005 | 0.0004mg/L |
| 31 | 镉 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 原子吸收分光光度 计/TAS-990F/ZJ- 004 | 0.001mg/L |
| 32 | 铬(六价) | 水质六价铬的测定二苯碳酰 二肼分光光度GB 7467- | 分光光度计/T6 新 悦/ZJ-002 | 0.004mg/L |

|  |  | 1987 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 铅 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 原子吸收分光光度 计/TAS-990F/ZJ- 004 | 0.01mg/L |
| 34 | 三氯甲烷 | 水质挥发性有机物的测定吹 扫捕集/气相色谱法 HJ686-2014 | GC7820A气相 色 谱仪ZJ- 018 | 0. 1μg/L |
| 35 | 四氯化碳 | 水质挥发性有机物的测定吹 扫捕集/气相色谱法 HJ 686-2014 | GC7820A气相 色 谱仪ZJ- 018 | 0. 1μg/L |
| 36 | 苯 | 水质挥发性有机物的测定吹 扫捕集/气相色谱法 HJ686-2014 | GC7820A气相 色 谱仪ZJ- 018 | 0.5μg/L |
| 37 | 甲苯 | 水质挥发性有机物的测定吹 扫捕集/气相色谱法 HJ 686-2014 | GC7820A气相 色 谱仪ZJ- 018 | 0.5μg/L |
| 38 | 总a放射性 | 生活饮用水标准检验方法放射 性指标GB/T5750.13-2006 | 低本底α 、β测量 仪WIN- 8 A /ZJ-097 | 0.016Bq/L |
| 39 | 总β放射性 |  | 低本底α 、β测量 仪WIN- 8 A /ZJ-097 | 0.028Bq/L |